Příloha č. 1

Technické požadavky na vysokozdvižný vozík

- Základní charakteristika: vysokozdvižný čelní vozík se sedadlem obsluhy

- Pohon: elektrický

- Uspořádání podvozku: čtyřkolové (4 x 2)

- Typ akumulátoru trakční energie: Li-ion nebo LiFePO4

- Kapacita akumulátoru trakční energie: nejméně 20 kWh

- Nosnost vozíku: nejméně 3 500 kg při vyložení těžiště břemene 500 mm a 700 kg při vyložení těžiště břemene 1 400 mm

- Obutí kol: pneumatiky (nikoliv plnogumové obruče)

- Výška zdvihu: nejméně 3 500 mm

- Délka vidlic: 1 000-1 250 mm, prodlužovací nástavce na délku 1400-1600 mm

- Stavění vidlic: hydraulický pozicionér s možností nastavování rozteče vidlic, maximální rozteč nejméně 1 000 mm, možnost bočního posuvu

- Rychlost zdvihu břemene (při maximálním zatížení): nejméně 250 mm/s

Další požadavky:

- Ochranný rám řidiče a nákladu

- Stříška řidiče

- Automatická nabíječka k nabíjení ze zásuvky 230 nebo 400 V AC součástí dodávky

- Posilovač řízení

- Automobilové uspořádání ovládacích pedálů

- Nastavitelný sloupek řízení

- Nastavitelné sedadlo s bezpečnostním pásem

- Silniční osvětlení a blinkry

- Indikátor couvání

- Zpětná zrcátka

- Voděodolnost IPX4

- Boční posuv