Příloha č. 1: Technické požadavky na vysokozdvižný vozík – po první změně

ve znění změny č. 1 zadávacích podmínek

Základní charakteristika: vysokozdvižný čelní vozík se sedadlem obsluhy pro vnitřní i venkovní provoz

Pohon: elektrický

Uspořádání podvozku: čtyřkolové (4 x 2)

Akumulátor trakční energie:

- na bázi lithia (Li-ion, Li-pol, LiFePO4)

- využitelná kapacita nejméně 20 kWh

- battery management – ohřev baterie na optimální provozní teplotu pro případ venkovního provozu v zimním období

Délka vidlic:

- 1 000-1 250 mm

- prodlužovací nástavce na délku 1400-1600 mm

Nosnost vozíku:

- nejméně 3 500 kg při vyložení těžiště břemene 500 mm

- nejméně 700 kg při vyložení těžiště břemene ve vzdálenosti konce vidlic s prodlužovacím nástavcem

Obutí kol: pneumatiky (nikoliv plnogumové obruče)

Výška zdvihu: nejméně 3 500 mm

Stavění vidlic:

- hydraulický pozicionér s možností nastavování rozteče vidlic

- maximální rozteč nejméně 1 000 mm

- možnost bočního posuvu

Rychlost zdvihu břemene (při maximálním zatížení): nejméně 250 mm/s

Další požadavky:

- Ochranný rám řidiče a nákladu

- Stříška řidiče

- Automatická nabíječka k nabíjení ze zásuvky 230 nebo 400 V AC součástí dodávky

- Posilovač řízení

- Automobilové uspořádání ovládacích pedálů

- Nastavitelný sloupek řízení

- Nastavitelné sedadlo s bezpečnostním pásem

- Silniční osvětlení a blinkry

- Indikátor couvání

- Zpětná zrcátka

- Voděodolnost IPX4